# LAB 5: THIẾT KẾ SIMPLE CONTROL UNIT

## Mục tiêu

- Trong bài Lab này sinh viên sẽ

- Thiết kế một simple Control Unit để thực hiện phép toán

- S = 1 + 2 + 3 + … + n

- Với n là input được nhập từ ngõ vào.

- Hiện thực thiết kế bằng Schematic

## Nội dung thực hành

Dựa vào simple DATAPATH đã được thiết kế trong Lab 4 và các lý thuyết liên quan, sinh viên sẽ tiến hành thiết kế Control Unit phù hợp với yêu cầu của bài Lab bằng mạch Schematic.

(Sinh viên tham khảo thêm DATAPATH được thiết kế trong Lab 4)

## Sinh viên chuẩn bị

- Viết giải thuật với mã giả (pseudo code) để thực hiện yêu cầu bài Lab.

- Lập bảng Control Word cho DATAPATH

- Xác định lưu đồ chuyển trạng thái của Control Unit

- Xây dựng bảng chuyển trạng thái – Sử dụng FF-D.

- Lập bảng các giá trị ngõ ra (output) của Control Unit để thực hiện giải thuật trên.

## Hướng dẫn thực hành

- Tạo một project mới, đặt tên:    E/CE118_lab/lab5_MSSV

- Thiết kế Control Unit hoàn chỉnh trên phần mềm Quartus II